Регулятор давления – MR60- Ho. 07 623 23

1. Hазначене

1.1.Регуляторы давления GCE серии MR60 — предназначены для установки и регулирования давления технических газов в системах газораспределения.

1.2 Для кислорода

1.3 В состав входят два манометра – входного и выходного давления.. Рукоятка (винт) для регулировки давления располагается снизу.

1.4 Так же с регулятором давления может быть поставлен  фитинг для подключения  трубопровода.

1.5 Запрещается использовать pегуляторы давления при температуре окружающей среды менее  -20°С или более +50°С

2. Tехническое описание. Mаркировка

| Номер по каталогу | 07 623 23 |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | MR60 |  |
| Рабочая среда | Кислород |  |
| Mаркировка на упаковке | MR60 |  |
| Давление, макс. |  |  |
| Вх | 200 |  |
| Bых | 12 |  |
| Присоединение |  |  |
| Вх | W21.8x1.4" |  |
| Bых | G1” |  |
| Масса, кг. не более | 5,1 |  |
| Габаритные разм.мм, не более | 200x130x270 |  |

3. Эксплуатация и техническое обслуживание должно производиться в соответствии с Руководством по эксплуатации Изготовителя.

4. Гарантийный срок - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию и не более чем 36 месяцев с даты выпуска.

5. Декларация о соответствии: ТС № RU Д-CZ.АУ04.В.31966

Изготовитель: GCE, s.r.o., Zizkova 381,CZ-583 81 Chotebor,Czech Republic

Импортер в России: ООО «ГСЕ Красс»

194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12, лит. А, пом.-40-Н

E-mail: officespb@gcegroup.com; www.gcegroup.com

Тел.:+7 800 5000 423